# PRÁCTICA N°4: DIODOS EN SISTEMAS AUTOMOTRICES

Objetivo:
Comprender el funcionamiento del diodo como elemento de control de dirección de corriente, protección y aislamiento en circuitos eléctricos automotrices.

Materiales:
- Protoboard
- Fuente 9V + adaptador
- Diodos (1N4007 o similar)
- LEDs
- Resistencias (220Ω)
- Pulsadores
- Relé (opcional en integración)
- Multímetro

Metodología:
1. Explicación del diodo (ánodo y cátodo)
2. Identificación de polaridad
3. Armado guiado inicial
4. Ejercicios progresivos
5. Medición y diagnóstico

# Ejercicio 1: Conducción del diodo

Consigna:

Armar un circuito con un diodo en serie con LED.

Objetivo:

Verificar conducción en un solo sentido.

Verificación:

- LED enciende en un sentido

- No enciende en sentido inverso

Preguntas:

- ¿Qué ocurre al invertir el diodo?

- ¿Cómo identifico el cátodo?

Relación automotriz:

Dirección de corriente en sistemas electrónicos

# Ejercicio 2: Protección por polaridad

Consigna:

Colocar un diodo en serie para proteger el circuito.

Condiciones:

- Invertir la fuente para probar

Verificación:

- Circuito protegido (no funciona en inversión)

Preguntas:

- ¿Qué evita el diodo?

- ¿Qué pasaría sin él?

Relación automotriz:

Protección de módulos electrónicos

# Ejercicio 3: Aislamiento de señales

Consigna:

Dos pulsadores controlan un LED mediante diodos.

Condiciones:

- No debe haber retroalimentación

Verificación:

- Cada pulsador actúa independiente

Preguntas:

- ¿Por qué usar dos diodos?

- ¿Qué sucede si los quito?

Relación automotriz:

Señales independientes (puertas, sensores)

# Ejercicio 4: Diodo en circuito mixto

Consigna:

Integrar un diodo en un circuito con múltiples componentes.

Objetivo:

Analizar su impacto en el circuito

Preguntas:

- ¿Dónde se ubica el diodo?

- ¿Cómo afecta la corriente?

Relación automotriz:

Control de flujo eléctrico

# Ejercicio 5: Protección de relé (flyback)

Consigna:

Agregar un diodo en paralelo a la bobina del relé.

Objetivo:

Proteger contra picos de tensión

Verificación:

- Funcionamiento normal del relé

Preguntas:

- ¿Cuándo actúa el diodo?

- ¿Qué protege?

Relación automotriz:

Protección de ECU y módulos

# Ejercicio 6: Diagnóstico

Consigna:

Circuito con diodo mal conectado.

Objetivo:

Detectar y corregir errores

Preguntas:

- ¿Por qué no funciona?

- ¿Dónde está el error?

Relación automotriz:

Diagnóstico eléctrico

# Ejercicio 7: Integrador

Consigna:

Construir un sistema con:

- Diodo

- LED

- Pulsador

- Relé (opcional)

Condiciones:

- Funcionamiento correcto

- Aplicación real

Preguntas:

- ¿Qué función cumple cada componente?

- ¿Dónde se aplica en un vehículo?

Relación automotriz:

Sistema electrónico completo