# PRÁCTICA N°3: RELÉ Y CONTROL DE CARGAS (SIN PROGRAMACIÓN)

Objetivo:
Comprender el funcionamiento del relé como elemento de control en sistemas eléctricos automotrices, aplicando la separación entre circuito de control y potencia mediante armado en protoboard y simulación en Tinkercad.

Materiales:
- Protoboard
- Fuente 9V + adaptador
- Relé (6 pines y 8 pines)
- LEDs
- Resistencias (220Ω)
- Pulsadores
- Motor DC
- Cables

Metodología:
1. Explicación del relé (bobina, NO, NC, COM)
2. Identificación de pines
3. Armado guiado inicial
4. Resolución de ejercicios progresivos
5. Diagnóstico y verificación

# Ejercicio 1: Activación básica de relé (6 pines)

Consigna:

Conectar un relé donde un pulsador active la bobina.

Objetivo:

Identificar circuito de control.

Verificación:

- Escuchar/visualizar activación

Preguntas:

- ¿Qué pines corresponden a la bobina?

- ¿Qué sucede al presionar?

Relación automotriz:

Activación de sistemas mediante llave

# Ejercicio 2: Relé controlando un LED

Consigna:

El pulsador activa el relé y el relé enciende un LED.

Condiciones:

- El LED no debe conectarse directo al pulsador

Verificación:

- LED solo enciende mediante relé

Preguntas:

- ¿Qué parte es control y cuál potencia?

- ¿Por qué no conectar directo?

Relación automotriz:

Luces controladas por relé

# Ejercicio 3: Relé con múltiples LEDs

Consigna:

Un relé controla dos LEDs en paralelo.

Condiciones:

- Cada LED con resistencia

- Ambos encienden juntos

Preguntas:

- ¿Por qué en paralelo?

- ¿Qué sucede si uno falla?

Relación automotriz:

Luces múltiples (izquierda/derecha)

# Ejercicio 4: Relé 8 pines (NO y NC)

Consigna:

Usar un relé de 8 pines para que:

- Un LED se encienda

- Otro se apague

Objetivo:

Comprender NO y NC

Preguntas:

- ¿Qué cambia entre NO y NC?

- ¿Por qué uno queda activo?

Relación automotriz:

Cambio de sistemas (altas/bajas)

# Ejercicio 5: Integración con motor DC

Consigna:

El relé controla un motor DC.

Condiciones:

- Motor no conectado directo al pulsador

Verificación:

- Motor funciona al activar relé

Preguntas:

- ¿Por qué usar relé?

- ¿Qué sucede si falla?

Relación automotriz:

Electroventilador

# Ejercicio 6: Diagnóstico de fallas

Consigna:

Se entrega circuito con errores.

Objetivo:

Detectar y corregir fallas.

Posibles errores:

- Pines mal conectados

- Falta de masa

- Uso incorrecto de NO/NC

Preguntas:

- ¿Dónde está la falla?

- ¿Cómo la detectaste?

Relación automotriz:

Diagnóstico eléctrico real

# Ejercicio 7: Integrador final

Consigna:

Construir un sistema que:

- Use relé

- Controle LED y motor

- Respete control y potencia

Condiciones:

- Funcionamiento correcto

- Orden en conexiones

Preguntas:

- ¿Cómo verificarías en un vehículo?

- ¿Qué mejoras implementarías?

Relación automotriz:

Sistema completo de control eléctrico